- 五河县第一中学（高中）建设项目设施设备采购（第二批）—会议系统设备、办公家具及体育器材等1包采购需求

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货到采购人指定地点安装调试完毕且验收合格,并在收到供应商发票后支付至所供货物金额的 100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订并接到采购人供货通知之日起60日历天内供货安装完成并通过采购人验收。 |
| 4 | 免费质保期 | 三年 |

- 二、货物需求

- 1包：

会议系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |  | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1F多功能厅（烛光楼） |  |  |  |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 18.432 |  | 平方米 |  |  |
| 2 | 发送盒 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 台式电脑 | 1 |  | 台 |  |  |
| 4 | 配电柜 | 1 |  | 台 |  |  |
| 5 | 钢结构及包边 | 19.338 |  | 平方米 |  |  |
| 6 | 综合布线 | 1 |  | 项 |  |  |
| 7 | 电视机 | 3 |  | 台 |  |  |
| 8 | 电视挂架 | 3 |  | 个 |  |  |
| 9 | 无缝高清矩阵切换器 | 1 |  | 台 |  |  |
| 10 | HDMI无缝高清输入卡 | 1 |  | 块 |  |  |
| 11 | SDI无缝高清输入卡 | 1 |  | 块 |  |  |
| 12 | HDMI无缝高清输出卡 | 2 |  | 块 |  |  |
| 2、会讨系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 会议话筒 | 1 |  | 台 |  |  |
| 4 | 会议话筒 | 6 |  | 台 |  |  |
| 5 | 发射器 | 1 |  | 台 |  |  |
| 6 | 充电箱 | 1 |  | 台 |  |  |
| 7 | 24口接入交换机 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 4 |  | 只 |  |  |
| 2 | 专业音箱 | 2 |  | 只 |  |  |
| 3 | 支架 | 4 |  | 只 |  |  |
| 4 | 专业功放 | 2 |  | 台 |  |  |
| 5 | 专业功放 | 1 |  | 台 |  |  |
| 6 | 数字调音台 | 1 |  | 台 |  |  |
| 7 | 音频处理器 | 1 |  | 台 |  |  |
| 8 | 数字音频处理器软件 | 1 |  | 套 |  |  |
| 9 | 抑制器 | 1 |  | 台 |  |  |
| 10 | 无线话筒 | 2 |  | 套 |  |  |
| 12 | 话筒天线 | 1 |  | 套 |  |  |
| 13 | 天线分配器 | 1 |  | 套 |  |  |
| 14 | 音频隔离器 | 1 |  | 个 |  |  |
| 15 | 电源管理器 | 3 |  | 台 |  |  |
| 4、录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 摄像机 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 摄像机 | 2 |  | 台 |  |  |
| 5、集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 控制器 | 2 |  | 台 |  |  |
| 3 | 触摸屏 | 1 |  | 台 |  |  |
| 4 | 平板电脑 | 1 |  | 台 |  |  |
| 5 | 无线路由器 | 1 |  | 台 |  |  |
| 6、辅材及其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 多媒体插座 | 2 |  | 套 |  |  |
| 3 | 音频连接线 | 6 |  | 根 |  |  |
| 4 | 音频连接线 | 10 |  | 根 |  |  |
| 5 | 音频连接线 | 2 |  | 根 |  |  |
| 6 | 音频连接线 | 1 |  | 根 |  |  |
| 7 | 音频连接线 | 2 |  | 根 |  |  |
| 8 | 音频连接线 | 4 |  | 根 |  |  |
| 9 | 网线 | 300 |  | 米 |  |  |
| 10 | 音箱线 | 600 |  | 米 |  |  |
| 11 | 电源线 | 400 |  | 米 |  |  |
| 12 | 信号线 | 200 |  | 米 |  |  |
| 13 | 集成服务 | 1 |  | 项 |  |  |
| 二、9F会议室（烛光楼） |  |  |  |  |  |  |
| 1、LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 11.4688 |  | 平方米 |  |  |
| 2 | 发送盒 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 台式电脑 | 1 |  | 台 |  |  |
| 4 | 配电柜 | 1 |  | 台 |  |  |
| 5 | 钢结构及包边 | 12.1828 |  | 平方米 |  |  |
| 6 | 综合布线 | 1 |  | 项 |  |  |
| 7 | 无缝高清矩阵切换器 | 1 |  | 台 |  |  |
| 8 | HDMI无缝高清输入卡 | 2 |  | 块 |  |  |
| 9 | HDMI无缝高清输出卡 | 2 |  | 块 |  |  |
| 2、无纸化会讨系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 无纸化主机 | 1 |  | 台 |  |  |
| 4 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1 |  | 套 |  |  |
| 5 | 无纸化流媒体主机 | 1 |  | 台 |  |  |
| 6 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 1 |  | 套 |  |  |
| 7 | 无纸化会议终端 | 30 |  | 台 |  |  |
| 8 | 无纸化会议终端软件 | 30 |  | 套 |  |  |
| 9 | 无纸化升降器 | 30 |  | 台 |  |  |
| 10 | 无纸化会议安卓App | 1 |  | 套 |  |  |
| 11 | 连接线 | 2 |  | 根 |  |  |
| 12 | 插座 | 2 |  | 个 |  |  |
| 13 | 48口接入交换机 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 2 |  | 只 |  |  |
| 2 | 专业音箱 | 2 |  | 只 |  |  |
| 3 | 支架 | 2 |  | 只 |  |  |
| 4 | 支架 | 2 |  | 只 |  |  |
| 5 | 专业功放 | 1 |  | 台 |  |  |
| 6 | 专业功放 | 1 |  | 台 |  |  |
| 7 | 数字调音台 | 1 |  | 台 |  |  |
| 8 | 音频处理器 | 1 |  | 台 |  |  |
| 9 | 数字音频处理器软件 | 1 |  | 套 |  |  |
| 10 | 抑制器 | 1 |  | 台 |  |  |
| 11 | 无线话筒 | 1 |  | 套 |  |  |
| 12 | 音频隔离器 | 1 |  | 个 |  |  |
| 13 | 电源管理器 | 3 |  | 台 |  |  |
| 4、集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 控制器 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 触摸屏 | 1 |  | 台 |  |  |
| 4 | 平板电脑 | 1 |  | 台 |  |  |
| 5 | 无线路由器 | 1 |  | 台 |  |  |
| 5、辅材及其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 多媒体插座 | 2 |  | 套 |  |  |
| 3 | 音频连接线 | 4 |  | 根 |  |  |
| 4 | 音频连接线 | 8 |  | 根 |  |  |
| 5 | 音频连接线 | 2 |  | 根 |  |  |
| 6 | 音频连接线 | 1 |  | 根 |  |  |
| 7 | 音频连接线 | 2 |  | 根 |  |  |
| 8 | 音频连接线 | 4 |  | 根 |  |  |
| 9 | 网线 | 400 |  | 米 |  |  |
| 10 | 音箱线 | 300 |  | 米 |  |  |
| 11 | 电源线 | 200 |  | 米 |  |  |
| 12 | 信号线 | 100 |  | 米 |  |  |
| 13 | 集成服务 | 1 |  | 项 |  |  |
| 三、4F教研活动室（烛光楼） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学应用平台 | 4 |  | 套 |  |  |
| 四、 合班教室（1#2#3#教学楼1F） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双屏互动系统 | 3 |  | 套 |  |  |
| 2 | 管理软件 | 3 |  | 套 |  |  |
| 3 | 智能讲台 | 3 |  | 台 |  |  |
| 4 | 智慧音频终端 | 3 |  | 套 |  |  |
| 5 | 后环绕音箱 | 6 |  | 套 |  |  |
| 五、学生活动室（1#2#3#教学楼1F） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理软件 | 3 |  | 套 |  |  |
| 2 | 智能讲台 | 3 |  | 台 |  |  |
| 3 | 智慧音频终端 | 3 |  | 套 |  |  |

会议系统设备明细及参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内全彩LED屏1 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距； 3.LED显示屏模组尺寸320mm×160mm； 4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级； 6.LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 9.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 10.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； ★11.LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准，测试温度在650℃，时间30秒，样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级达到V-0等级；（需提供需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 12.LED显示屏在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2kpa条件工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压<2db； 13.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰； 14.LED显示屏具备低蓝光模式 | 18.43 | 平方米 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 1 | 发送盒 | 1.具备带载面积≥720万像素，宽度≥8192点，高度≥4096点； 2.具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置； 3.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 4.具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节； 5.具备独立音频输入和音频输出及HDMI音频解析输出； 6.具备RS232串口协议控制； 7.具备亮度和色温调节； 8.具备低亮高灰； 9.具备≥3路HDMI 1.4输入接口，≥1路DVI输入接口，≥1路音频输入接口； 10.具备≥12路网口输出接口，≥1路音频输出接口； | 2 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室各1台（烛光楼） |
| 2 | 台式电脑 | 1、CPU:≥8核 2、内存:≥8GB； 3、硬盘:≥512G SSD； 5、显卡:集成显卡； 6、网卡:集成10/100/1000M自适应网卡； 7、接口：前置≥4个USB 3.2 ， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔，所有接口为原生接口，不接受外接扩展实现； 8、声卡:集成声卡芯片，5.1声道； 9、键盘/鼠标:同一品牌USB抗菌防泼溅键盘；同一品牌USB抗菌光电鼠标； 10、显示器:≥21.5 LED,分别辨率不低于1920×1080。 | 2 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室各1台（烛光楼） |
| 3 | 配电柜1 | 1.额定功率：≥20kW，输出路数：≥6路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； | 1 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 4 | 钢结构及包边 | 1、主框架材料采用镀锌方钢、镀锌角钢，安装龙骨矩形管； 2、不锈钢包边； | 31.52 | 平方米 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 5 | 综合布线 | 包含但不限于排线、电源线、插线、插排等配套辅材。 | 2 | 项 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 6 | 电视机 | 尺寸≥75寸，运行内存≥2G，机身内存≥16G，采用无边框设计；支持3840×2160分辨率；支持HDMI、USB、LINE OUT等多种实用接口；内置双路扬声器；内置投屏软件，可自建热点。 | 3 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 7 | 电视挂架 | 1.支持65-86英寸显示屏； 2.通用电视支架壁挂伸缩挂架。 | 3 | 个 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 8 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 8.机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。 9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 | 1 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 9 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持分辨率≥1920×1200P@60。 | 1 | 块 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 10 | SDI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.支持分辨率≥1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 11 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，分辨率支持≥1080P。 | 2 | 块 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 12 | 全数字会议系统主机 | 1.支持多台有线、无线会议单元同时使用。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 7.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、多种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、多种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 8.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 9.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行多种版本操作系统 10.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 11.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 13 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 ★6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） | 1 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 14 | 会议话筒1 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 1 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 15 | 会议话筒2 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 6 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 16 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 | 1 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 17 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 18 | 24口接入交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps; 2.支持生成树 STP / RSTP 3.支持静态链路聚合； 4.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像。 | 1 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 19 | 专业音箱1 | 1．阻抗≤8Ω 2．频响等同或优于45Hz-20KHz 3．额定功率≥400W 4．灵敏度≥99dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 4 | 只 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 20 | 专业音箱2 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz-20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≤1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 2 | 只 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 21 | 支架 | 音箱支架 | 8 | 只 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 22 | 专业功放1 | 1.标准≤1U机柜式设计；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动。 10.内置六大保护电路模块，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 3 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 23 | 专业功放2 | 1.标准≤1U机柜式设计；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动。 10.内置六大保护电路模块，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 2 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 24 | 数字调音台 | 1.具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡。 2.具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≥32个PEQ模式存储。 3.具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。 4.具有≥2个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块。 5.具有≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率。 6.具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。 7.具有面板锁定按键，防止误操作。 8.支持中英文界面切换，且无需重启。 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 11.输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音，带有≥2个DCA编组。 | 2 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 25 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的多版本操作系统 5.产品具有PC客户端、手机移动端、平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 2 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 26 | 数字音频处理器软件 | 1.支持通过软件管理四进四出、八进八出、十二进十二出、十六进十六出通道设备，支持单独配置开关。 2.可根据不同的使用场景存储≥8种预设模式，并通过软件实现场景模式的快速切换。 3.支持调节输入通道前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。支持调节输出通道≥12段参量均衡、≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持通过RS-485和RS-232接口对接摄像跟踪系统，实现自动摄像跟踪功能；通过软件可设置摄像串口号、摄像机地址、摄像协议、云台转速、预置点、变倍放大或缩小、远近调聚、光圈大小和摄像转动等；可以设置每路音频输入通道跟踪阈值，通过监测输入通道的音量自动追踪目标，实现自动控制和跟踪。 5.具有专家模式和普通模式切换功能；专家模式提供齐全的功能操作界面，具有前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵功能显示与控制；普通模式提供主要操作界面功能，防止非专业人员误调节音频参数，具有输入通道、输出通道和USB播放、USB录制、通道增益调节和静音开关控制功能。 6.具有USB录播功能，支持通过USB接口播放mp3、wma、sbc、wav格式视频，录制MP3格式的音频。 7.支持数据备份功能，可导出预设的参数到本地、导入预设好的数据；支持固件升级，支持网口在线升级DSP固件。 8.具有管理员、普通用户多种角色，管理员可以设置通道增益最大值，普通用户只能在设定的极限值范围内设置增益。 9.软件采用C/S架构，支持跨平台使用。 | 2 | 套 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 27 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS公座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 2 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 28 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，可设置静置静音，超时关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个显示屏；发射机具有显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 3 | 套 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 29 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 30 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电。 | 1 | 套 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 31 | 音频隔离器 | 1.双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 2 | 个 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 32 | 电源管理器 | - 配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 | 6 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 33 | 录播主机 | 1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。 3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。 4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。 5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。 6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 7.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕文件。 8.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 9.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 10.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。 11.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。 12.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。 | 1 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 34 | 摄像机1 | 1.1/2.5英寸CMOS传感器，可实现≥4K (3840×2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2.≥800万超高解析度的4K超广角镜头，≥12倍光学变焦，水平视场角≥71°。 3.支持HDMI 1.4b规格，可直接输出4K无压缩数字视频。 4.支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗≤400mW。 5.可显示HDMI输出分辨率，帧率和IP地址等信息。 6.支持HDMI1.4b高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离≥150米（1080p30）,亦支持USB视频输出。HDMI、LAN、USB或3G-SDI、LAN、USB可同时输出3路高清数字信号。 7.多种控制方式，可使用RS232、网络以及USB，可对摄像机进行控制。 8.支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用。 | 1 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 35 | 摄像机2 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸CMOS传感器。 2.≥200万像素 3.支持输出帧率≥60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 9.支持AAC音频编码。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 2 | 台 | 1F多功能厅（烛光楼） |
| 36 | 网络中控主机 | 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 5.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 6.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 7.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。 8.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 | 2 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室各1（烛光楼） |
| 37 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 3.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 4.具有键盘锁（LOCK）功能。 5.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 3 | 台 | 1F多功能厅2、9F会议室1（烛光楼） |
| 38 | 触摸屏 | 1.设备采用≥10.1英寸高清屏，分辨率≥1280×800；内置≥200W摄像头和≥2×1W喇叭。 2.设备接口：RJ45接口≥2个，USB接口≥1个；支持POE供电和电源适配器供电方式。 3.支持场景调用功能，搭配中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式多个场景模式；触摸屏只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换。 4.支持信号预览；搭配中控主机用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 | 2 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室各1（烛光楼） |
| 39 | 平板电脑 | 屏幕尺寸不小于10英寸，存储不低于6+128GB，分辨率2K高清，刷新率不低于60Hz。 | 2 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 40 | 无线路由器 | WiFi6千兆无线路由器，5G双频，3000M无线速率。 | 2 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 41 | 机柜 | 1、42U:高2000mm×深800mm×宽600mm； 2、前后网门，也可提供玻璃门； 3、内装风扇、电源及门锁，可多组组合、可放置标准网络交换及通讯设备； 4、选用的机柜箱体严格按照国家标准表面在喷塑前进行了酸洗、磷化处理和热镀锌处理，喷塑表面亚光、色泽均匀； | 2 | 台 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 42 | 多媒体插座 | 包含1×HDMI视频口+1×网口+1×3.5mm音频口+1×电源口 | 4 | 套 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 43 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 10 | 根 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 44 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 18 | 根 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 45 | 音频连接线 | 3米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 4 | 根 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 46 | 音频连接线 | 3米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 根 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 47 | 音频连接线 | 3米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头(母） | 4 | 根 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 48 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 8 | 根 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 49 | 网线 | 6类网线，国标 | 700 | 米 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 50 | 音箱线 | 主音箱线300芯 | 900 | 米 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 51 | 电源线 | RVV3×2.5 | 600 | 米 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 52 | 信号线 | RVVP2×0.5 | 300 | 米 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 53 | 集成服务 | 1、走线要求：走线要整洁，统一规范，网线的两端有明确的对应主机标识且不易脱落，便于后期维护。 2、同时需考虑到室内其他设备布线； 3、辅材、安装、调试、运费等。 | 2 | 项 | 1F多功能厅、9F会议室（烛光楼） |
| 54 | 户内全彩LED屏2 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯； 2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距； 3.LED显示屏模组尺寸320mm×160mm； 4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级； 6.LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 9.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 10.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； 12.LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准，测试温度在650℃，时间30秒，样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级达到V-0等级； 13.LED显示屏在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2kpa条件工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压<2db； 14.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰； 15.LED显示屏具备低蓝光模式 | 11.4688 | 平方米 | 9F会议室（烛光楼） |
| 55 | 配电柜2 | 1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； | 1 | 台 | 9F会议室（烛光楼） |
| 56 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 8.机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。 9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 | 1 | 台 | 9F会议室（烛光楼） |
| 57 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持分辨率≥1920×1200P@60。 | 2 | 块 | 9F会议室（烛光楼） |
| 58 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，分辨率支持≥1080P。 | 2 | 块 | 9F会议室（烛光楼） |
| 59 | 全数字会议系统主机 | 1.支持多台有线会议单元和无线会议单元同时接入管理使用。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、多种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、多种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的多版本操作系统。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 | 9F会议室（烛光楼） |
| 60 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 | 1 | 台 | 9F会议室（烛光楼） |
| 61 | 无纸化主机 | 1.无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传分发、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录应用功能。 2. 产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。 3.搭配云会务系统支持统一管理无纸化会议室设备，并对设备进行定时/周期联检功能，检测设备使用状态、异常情况，并生成巡检工单；会务系统支持对接钉钉、企业微信，支持同步组织架构，并将组织架构同步至无纸化系统，可以通过钉钉、企业微信预约会议，同步至无纸化参会人员；会务系统支持与无纸化系统人员信息同步，在会务系统创建的无纸化会议，可通过短信、手机app、H5微信公众号等方式通知与会人员。 4.采用CPU配置≥四核八线程；内存配置≥8G，硬盘容量≥1TB；具有千兆网络接口≥2×LAN；具有视频输出接口：≥1×DVI,≥1× HDMI，≥1×VGA；具备音频接口：≥1×MIC in,≥1× Line out,≥1× Line in；其他接口：≥2×USB2.0,≥4×USB3.0 ，≥2×COM RS232，≥1×PS/2。 | 1 | 台 | 9F会议室（烛光楼） |
| 62 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。 2.具有自定义无纸化系统功能，包括控制客户端界面显示或隐藏当前时间、开启或关闭个人中心上传文件、会议自动结束、议题通知、三员管理；同时还具有选择广播/主讲模式，支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。 3.具有自定义客户端界面模块功能，能够根据用户的个性化需求，设置欢迎界面、参会名单、查看批注、会议交流、会议笔记、网页浏览、读取U盘、电子白板、计算器、放大器、聚光灯、会议标语、集中控制、信号管理、屏幕广播、申请发言、手写批注、会议服务等功能模块显示与隐藏，实现界面布局的精准定制；用户可选择将功能模块直接展示于首页，以供即时便捷访问；对于暂时无需频繁使用的功能，则可将其置于收纳弹窗内。 6.具有自定义创建会议功能，可提前预设无纸化客户端界面不同会议模式；包括普通会议和保密会议，保密会议具有防截屏、阅后即焚、文档水印保密机制。 8.具有设置保密会议属性功能，保密模式启用后可以实现防截屏、参会人文件水印、文件阅后即焚等保密机制。 9.具有三员管理功能；开启该功能后系统将分为系统管理员、安全管理员、安全审计员三种角色，不同角色功能不同；系统管理员负责系统管理，包含人员、服务器、会议室、升级、系统等模块管理；安全管理员负责人员角色权限管理功能；安全审计员负责日志审计查看、追溯无纸化管理系统的人员操作记录。 10.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作, 大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。 11.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。 12.支持服务器系统资源监控，可查看服务器cpu使用率、内存使用率、磁盘空间、网络传输速率，可设置阈值警告。 13.具有服务器列表显示功能，支持显示所有服务器编号、服务器名称、服务器类型、服务器在线/离线状态、服务器版本信息；具有服务器管理功能，无需搭配中控系统可通过后台软件对服务器进行管理，包括启用、停用、重启、升级、导出操作日志功能。 14.无纸化服务器支持双机热备功能，无需人工干预的实现自动启动，设备故障、操作系统故障、软件系统故障等不可预期问题实现数据快速恢复。 15.具有人脸识别功能模块，接入人脸识别服务后，支持会议登陆、签到、投票评分认证时采用人脸生物动态识别认证。 16.支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。 | 1 | 套 | 9F会议室（烛光楼） |
| 63 | 无纸化流媒体主机 | 1.无纸化智能流媒体服务器用于无纸化会议系统外部高清视频信号采集与编码，以及音视频信号输出。可以为无纸化会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通，同时支持无纸化会议签到、投票、同屏等会议信息的展示功能。 2..要求服务器的CPU配置不低于四核，内存配置不低于8G，硬盘为固态硬盘且容量至少128GB。 3.具有千兆网络接口≥2×LAN 4.具备视频接口：≥1×DVI,≥1× HDMI，≥1×VGA；具备音频接口：≥1×MIC in,≥1× Line out,≥1× Line in；具备其他接口≥2×USB2.0,≥4×USB3.0 ，≥2×COM RS232，≥1×PS/2。 | 1 | 台 | 9F会议室（烛光楼） |
| 64 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 1.支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。 2.支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号等信息广播到大屏展示。 3.支持多媒体(桌面同屏、电子白板、文档资料等)分组投屏功能， 可支持≥4分屏画面同时投屏输出显示。 4.支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件；支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端并显示。 5.支持大屏视频矩阵功能，同时支持多路多媒体源进行播放功能。 6.支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图、饼状图方式展示在大屏上。 7.支持评分投屏功能，评分过程中查看评分人数、未提交人数。 | 1 | 套 | 9F会议室（烛光楼） |
| 65 | 无纸化会议终端 | 1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用 2.支持无纸化会议模式和Windows模式，可任意切换。 3.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /txt/jpg/png等，参会人只可看到有权限的文件。 4.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。 5.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议资料。 6.结束会议终端自动清除本地会议文件。 7.具有≥4×USB、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口 8. CPU配置等同或优于四核处理器；内存配置≥4GB；硬盘容量≥128GB 固态硬盘。 9.具有千兆网络接口（RJ45） | 30 | 台 | 9F会议室（烛光楼） |
| 66 | 无纸化会议终端软件 | 1.具有≥两种会议模式，包括常规会议模式和保密会议模式，保密会议模式启用后可以自定义防截屏、参会人文件水印、文件阅后即焚保密机制。 3.具有选择广播/主讲模式，支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。 4.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作，大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。 5.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后查看参加过的历史会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。 6.支持个人微终端功能，参会人通过手机app查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。。 8.具有屏幕同屏广播功能，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，同时可快捷屏幕投大屏，支持跨平台（Windows系统、安卓、鸿蒙、银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统）广播；屏幕广播/文档主讲支持申请模式，发起申请后需会议管理员同意后才能发起同屏广播。同屏广播具有计时功能，可选择倒计时或顺计时，以及具有选择是否同步到大屏功能。 | 30 | 套 | 9F会议室（烛光楼） |
| 67 | 无纸化升降器 | 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，显示屏采用主屏+副屏双屏设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作。 2.升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 3.支持对接中控主机，实现控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电。 4.要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 5.显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸≥17英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达≥1920×1080P；副屏显示尺寸≥11英寸，显示分辨率达≥1366×768，对比度≥800：1。 6.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 7.升降器具有≥1组232/485输入输出接口，≥2路USB接口。 8.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 9.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 10.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 | 30 | 台 | 9F会议室（烛光楼） |
| 68 | 无纸化会议安卓App | 1.支持实时查看无纸化终端发出的会议请求并处理。 2.支持根据会议室、状态分类查找会议中无纸化终端发出的会议服务请求。 3.支持添加多会议室，管理多个会议室服务，可动态切换不同会议室。 4.支持座位表功能，可查看本次会议人员座位，方便准确的进行会议服务。 5.会议服务App软件可在Android 5.0及以上版本的手机或平板上运行。 | 1 | 套 | 9F会议室（烛光楼） |
| 69 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母） | 2 | 根 | 9F会议室（烛光楼） |
| 70 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 2 | 个 | 9F会议室（烛光楼） |
| 71 | 48口接入交换机 | 1.支持固化千兆电口≥48个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥78Mpps； 3.支持 MAC地址容量≥8K； 4.支持生成树 STP / RSTP ； 5.支持静态链路聚合； 6.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像。 | 1 | 台 | 9F会议室（烛光楼） |
| 72 | 专业音箱3 | 1.采用≥12寸中低音钕磁喇叭单元和1只44mm压缩钕磁高音单元。 3.阻抗≤8Ω 4.频响等同或优于45Hz-20kHz 5.额定功率≥400W 6.灵敏度≥99dB/W/M 7.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° | 2 | 只 | 9F会议室（烛光楼） |
| 73 | 专业音箱4 | 1.采用≥10寸中低音钕磁喇叭单元和1只44mm压缩钕磁高音单元。 3.阻抗≤8Ω 4.频响等同或优于45Hz-20kHz 5.额定功率≥300W 6.灵敏度≥98dB/W/M 7.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° | 2 | 只 | 9F会议室（烛光楼） |
| 74 | 教学应用平台 | 一、备授课系统 1.教学资源能够按学科、版本、章节自动筛选，在同一界面提供与当前课程相匹配的所有教案、课件、试题、素材、学案等教学资源并可通过关键字进行资源的模糊搜索，其中试题支持根据题干进行搜索。 2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课。 3.化学方程式编辑器支持智能搜索，能够通过输入元素汉字名称或元素符号快速进行模糊搜索，自动显示与其相关的所有化学方程式。 4.应支持白板教学，能够提供多种笔型，能够自由调整画笔粗细，提供多种画笔颜色，可以在全色卡中任意选择画笔颜色，并可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值。 5.应支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上。 6. ★图形识别：支持手绘图形转换成对应的平面几何图形，支持识别不少于10种类型。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 7. 支持识别手写的K12数学学科常用函数，必须包含以下类型函数及混合符号函数：分式、上下标、根式、积分、求和、函数、极限、对数，三角函数、关系判断（大于等于，小于等于、不等于），支持为转换的函数符号、函数表达式自由填色，支持生成一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数表达式同步生成函数图像。 8.化学识别：支持书写化学方程式自动转换为印刷体；支持为转换的化学方程式自由填色。 9.英文转写： 可支持自由、连续书写多个单词并将书写的内容自动识别转换为印刷体，转换单词大小自动跟随手写输入单词大小变化，支持二次修改及前后增删单词、朗读、增加四线三格背景、词卡等功能。 10.白板教学中，应支持从电脑中导入图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF等资源，导入的PPT、Word、Excel文件可以进行二次编辑，导入的图片可以进行批注，导入的视频播放时可以进行批注讲解、擦除操作。 11. 支持人脸识别功能，可实现快速人数统计，人数统计支持对获取的图像内的所有学生识别，并快速统计出人数。 13. ★支持人脸识别随机抽选功能，支持全班抽选和区域抽选两种方式，支持对获取的图像内的学生识别并随机抽选，便于老师进行课堂互动，抽选人数可根据教学需要进行调整，区域抽选支持选择区域并调整抽选学生的人数。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） 二、无感登录 教师携带装有软件的移动设备靠近教室大屏时，无需在大屏端输入账号密码，教师可以自动登录；教师携带装有软件的移动设备离开教室区域，教师个人账号可自动登出。 | 4 | 套 | 4F教研活动室（烛光楼） |
| 75 | 双屏互动系统 | 1.同步显示和对比显示、等比例缩放，不能出现拉伸及变形； 2.任意大屏上均可打开展示文件简化操作；支持全格式文件和窗口等各种应用软件，支持多文档同时打开； 4.展示文件操作，至少具有一键关闭、编辑、批注等常用操作功能，双屏对比教学时支持一键互换、 一键广播和一键调用黑板等功能； 5.自带黑板书写功能，至少具有分屏书写、单屏书写和双大屏同步等三种显示模式； 6.电子黑板至少具有“新建、背景、画笔、板擦、保存”等常用操作功能菜单，画笔具有笔形、颜色、粗细等选择，板擦具有板擦、圈擦、清页等常用功能，支持手指书写、手掌擦除； 7.具备批注功能，授课过程中，教员可对展示文件进行实时批注，批注内容可以保存； 9.具备课件、板书同步展示，课件放映过程中支持PPT小工具进行辅助课件展示； 10.具备双屏同步放映课件，并可实现双屏上下页联动，即一块屏播放PPT上一页，另一屏播放PPT下一页； 一屏翻页时另一屏联动切换 ； 11.具备屏幕穿越功能，即文件窗口可从一屏幕滑动到另一屏幕； 12.支持打开多种类型的文件，或者一个文件打开多次进行多视窗教学 ； 13.具备双屏一体化黑板功能，即两块屏幕同时切换为黑板模式； 14.具备屏幕互换功能，双屏展示的文档对象均可进行屏幕互换。 | 3 | 套 | 合班教室（1#2#3#教学楼1F） |
| 76 | 管理软件 | 1.基础框架 1.1平台主体需采用BS架构+CS架构混合方式；系统运行平台采用Windows、Linux双系统主流操作系统，数据库采用SQL Server或Oracle等主流数据库； 2.网页前端功能 2.1智慧黑板管理 2.1.1资产信息管理 支持按区域、单位等级、学校名称等条件查询系统下资产信息详情；可在线添加、导出、打印资产信息。可单选、多选设备并生成小程序码，生成的小程序码可在线调整尺寸并打印。 2.1.2资产明细查询 支持按区域、学校、资产名称、日期查询资产明细。 2.1.3资产归还登记 A. 资产维修登记：支持按资产名称、区域、学校等信息查询资产维修登记信息。 B. 资产变更登记：支持按资产名称、区域、学校等信息查询资产变更登记信息。 C. 资产借用登记：支持按资产名称、区域、学校等信息查询资产借用登记信息。 D. 资产调出登记：支持按资产名称、区域、学校等信息查询、添加资产调出登记信息。 E. 资产调入登记：支持按资产名称、区域、学校等信息查询、添加资产调入登记信息。 F. 资产报废登记：支持按资产名称、区域、学校等信息查询、导出资产调入登记信息。 G. 资产纠错登记：支持按资产名称、区域、学校等信息查询资产纠错登记信息。 2.1.4资产借归还审核 A. 资产报废审核：支持按资产名称、区域时间等信息查询报废资产审核信息，可在线进行单个、批量审核，可导出资产报废审核记录。 B. 资产纠错审核：可在线对资产纠错审核记录进行查询。 2.2智慧黑板集控管理 2.2.1支持在线查看智慧黑板设备的屏幕内容，画面清晰流畅。 2.2.2支持校级用户实时获取教室智慧黑板的在线情况，可对在线智慧黑板进行批量关机、重启等操作，便于学校对终端的管理。 2.2.3支持对学校进行打铃推送，完成学校课间铃声推送 2.2.4支持对各班班通设备进行实时直播推送，接收端可实时收看直播视频，满足学校各班级之间教学线上分享。 2.2.5批量信息推送：可远程批量对选定的班班通设备即时发布信息进行广播，方便信息广播到各班级班班通设备 2.3智慧黑板运维管理 2.3.1报修管理 设备报修（老师）：支持扫码报修，可在线选择报修、报修地点等信息，并可添加照片及视频。 报修单记录查询：支持按单号、报修人名称、报修内容、区域、时间等信息查询系统内的报修单信息。 3.智慧黑板集控客户端 集控端需支持Windows环境，校级管理员通过系统后台添加教师信息后进行计算机领用绑定。客户端支持对办公计算机应用及配置等数据进行收集并发送至管理系统，收集的数据包含：使用时长、使用次数、应用数等情况。计算机硬件配置及硬件使用情况、所属学校、存放位置和教师等信息。 具体功能如下： 3.1支持校端管理员实时在线查看计算机在线情况，并对在线计算机进行单个或批量进行重启、关机等操作。 3.2支持集控客户端自动升级，保持客户端为最新版本，输入正确的用户名密码后，可对办公计算机进行设置、同步数据等。 3.3支持检测办公计算机设备最后在线IP、最后在线时间和硬件内存使用量等数据，后台能够调取设备数据。 3.4平台支持远程设置设备的锁屏，在锁屏时间段内，设备将处于锁定状态，解锁需要密码， 3.5支持常用软件下载安装，如冰点还原出现软件故障后可直接重启恢复原正常系统状态。 | 6 | 套 | 合班教室、学生活动室（1#2#3#教学楼1F） |
| 77 | 智能讲台 | 一、显示屏部分 1.整机不小于23.8英寸，全贴合显示屏，支持角度调节，满足不同教师的授课需求；整机内置隐藏式接口，及侧边接口；USB接口≥4个，可对接入设备进行充电，也可用于键盘、鼠标、U盘等设备连接，HDMI输入≥2个，接入设备可被智能交互产品自动识别无需繁琐操作； 2.采用电容触控方案，不少于10点书写； 3.表面采用≥3mm防眩光钢化玻璃，支持2K分辨率； 4.支持手笔分离书写，避免误触； 5.显示终端具备音视频采集单元及扩声单元； 6.具有实体按键，实现一键开关机、音量加减、单独听、视窗等操作，前置面板功能按键带状态指示灯，便于老师授课； 7.显示屏采用IP44防水防尘设计； 二、讲桌部分 1.整机钢木结构，采用木质桌体，承重部分为冷轧钢板； 2.台面贴面采用木质板材，防水防火防静电； 4.桌面内嵌2个五孔插座，满足教学用电需求； 5.讲桌台面具有多功能收纳区域； 6.讲桌台面下方配备具有安全锁的储物抽屉，支持键鼠、书写笔、麦克风等常用教学工具的安全存储需求； 7.桌体中部大容量收纳空间，配备储物收纳区域，满足教师的书包、雨伞等随身物品的放置需求； 8.整机地侧进线口采用隐藏式布线设计，避免线材外露； 9.讲桌底部配备4个可调高度的桌脚，保证与地面可靠接触，稳定性好； 10.讲桌底部具有可与地面固定的安全锁止机构，避免因为碰撞造成安全隐患。 | 6 | 台 | 合班教室、学生活动室（1#2#3#教学楼1F） |
| 78 | 智慧音频终端 | 音箱硬件： 1、采用单体机型双声道曲面式设计，LED数字动态屏显示，一根USB线可实现播放声音、录制声音、AI语音控制指令传输、控制音效、PPT翻页等功能； 2、内置蓝牙接收模块，蓝牙支持密码模式； 3、1路莲花电脑音频输入、1路录音输出、1路3.5立体声音频输入。 4、2路USB接口，实现PPT翻页、设置时钟，USB调音，音频录制，外置USB话筒。 5、3路校园广播输入。 6、1路6.5毫米话筒输入接口，与同品牌话筒连接不需要电池。 7、具备1路RS232控制接口，实现大屏与投影模式多媒体教学设备AI语音控制指令接收及执行指令控制，配合USB接口实现智慧黑板、大屏一体机、投影等模式多媒体教学设备软硬件AI语音控制指令接收及执行指令控制，可控制开机上课、关机下课；控制音箱显示状态显示时间、显示音量等；控制大屏打开关闭白板、展台等授课软件；控制打开关闭录播与录音；控制语文、数学、英语及常用课件打开及关闭、课件全屏播放及翻页等功能；控制打开及关闭豆包软件等人工智能软件，接入人工智能应用，支持与AI人工智能软件通话打开及关闭等功能。 8、具有LED时钟显示屏，可显示时钟 9、6个单元设计，双低音≥4寸，高音≥2寸。 10、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 11、频率响应：30Hz-18KHz 12、信噪比：≥80dB 13、功率：≥2×80W 软件功能： 1、★软件支持啸叫抑制功能。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告或软件功能截图） 2、软件支持调制降噪、均衡、音箱机身音量音效锁定、高音、低音、混响、广播音量、喇叭音量、提示音量及话筒频道调节 3、软件支持AI语音控制及编辑功能，按教师行为逻辑设计，穿戴指令拾音器为入口，开启AI语音控制多媒体软硬件操作，可控制开机上课、关机下课；控制音箱显示状态、显示时间、倒计时、显示音量、无显示；控制切换视频信号通道；控制打开录播、关闭录播、开始录音、停止录音等； 模块化麦克风： 1、采用可拆卸模块化穿戴式设计方案，可一体化设计呈现领夹式、耳戴式、挂脖式。 2、采用胸挂配件时，使用时上下调节阻力绳达到最佳拾音效果。 3、具备AI语音控制指令发射功能，老师无需多媒体软硬件操作，AI语音控制多媒体。 4、支持2.4G近距离双向配对，记忆配对，智能红外对码，可实现与音箱对码时间≤1.5S，对频信号距离可调。 5、麦克风采用触摸按键实现PPT翻页。 6、采用锂电池供电，USB与磁吸2种快速充电，充电10分钟，实现≥70分钟续航。 7、麦克风与接收器无遮挡时有效通信距离≥20米，发射功率距离可调。 8、麦克风具备定时关机功能，0-95分钟可调。 | 6 | 套 | 合班教室、学生活动室（1#2#3#教学楼1F） |
| 79 | 后环绕音箱 | - 采用主、副音箱设计，主音箱内置功率放大器。 2、内置蓝牙接收模块，蓝牙支持密码模式，。 3、1路电脑音频输入、1路录音输出、1路3.5立体声音频输入。 4、2路USB接口，实现PPT翻页、设置时钟，USB调音，音频录制，外置USB话筒。 5、3路校园广播紧急输入。 6、1路6.5毫米话筒输入接口，与同品牌话筒连接不需要电池。 7、低音≥5寸，高音≥3寸。 8、频率响应：30Hz-18KHz 9、灵敏度：87dB±2dB 10、功率：≥2×60W | 6 | 套 | 合班教室（1#2#3#教学楼1F） |

办公家具明细及参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 产品参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 礼堂椅 | 1、规格：580×820×980-1000±10mm 胶壳款材质说明 2、椅背 背海绵： 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3 3、背内板：采用优质多层板，经模具高压成型，具有曲线，符合人体工学原理，承托力强，耐冲击，抗变形。 4、背胶壳：采用优质PP多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，抗变形，硬度高，耐磨耐用。附独特蜂窝式吸音气孔。 5、椅座 座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3 6、座内板：采用优质多层板，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形。 7、座胶壳：采用优质PP多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，抗变形，硬度高，耐磨耐用。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。 8、布料 采用优质耐磨麻绒面料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。可根据客户要求进行阻燃处理。有多种颜色可供选择。 9、扶手脚架 扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，脚管采用优质方管(80×40×T2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。 10、扶手面 采用进口橡木或榉木，经6次油漆工艺精制而成 11、写字板 采用三聚氰氨写字板(长265×宽235×厚15mm), 四周PU封边；或黑色PP塑料写字板。配置高档的铝合金翻折支架，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。 12、侧板 采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装 13、回复机构 采用弹簧自动回复装置，使椅座能精准自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 14、主要规格 中心距：580； 座内宽：500；座深：460；座高：450；扶手高：610； 15、扶手宽：80；全高：1000；全深（展开写字板如图1）：890；整体深度：760（座包打开）；误差：±5-10 16、最小行距：900 | 位 | 500 |  |  |
| 2 | 1.2米条桌A款 | 规格：1200×400×750±10mm <1>饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； <2>基材：优质环保刨花板。 <3>封边：优质PVC封边条； <4>选用热熔胶； | 张 | 57 |  |  |
| 3 | 1.8米条桌 | 规格：1800×400×750±10mm <1>饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； <2>基材：优质环保刨花板。 <3>封边：优质PVC封边条； <4>选用热熔胶； | 张 | 2 |  |  |
| 4 | 主席台A款 | 规格：2100×600×810±10mm <1>饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； <2>基材：优质环保刨花板。 <3>封边：优质PVC封边条； <4>选用热熔胶； | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 主席台B款 | 规格：1400×600×810±10mm <1>饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； <2>基材：优质环保刨花板。 <3>封边：优质PVC封边条； <4>选用热熔胶； <5>五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）； | 张 | 4 |  |  |
| 6 | 主席椅 | 规格：480×580×1080±10mm <1>饰面：优质西皮饰面。 <2>坐板：环保实木多层板； <3>海绵：优质阻燃海绵； <4>弓形架：符合GB/T 3325-2017。 | 张 | 11 |  |  |
| 7 | 发言台 | 规格：550×450×1070±10mm <1>饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； <2>基材：优质环保刨花板。 <3>封边：优质PVC封边条； <4>选用热熔胶； <5>五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）； | 张 | 2 |  |  |
| 8 | 折叠桌 | 桌子规格：1200×400×750±10mm <1>饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； <2>基材：优质环保刨花板。 <3>封边：优质PVC封边条； <4>选用热熔胶； <5>五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）； | 组 | 67 |  |  |
| 9 | 免漆板钢木连体课桌椅 | 规格：520×620×750±10mm <1>基材：优质冷轧钢板； <2>工艺：环保喷粉工艺。防腐抗菌喷涂粉末符合HG/T 3950-2007，HG/T 2006-2022，GB 6675.4-2014，GB/T 1741-2020。 | 位 | 720 |  |  |
| 10 | 四拼桌 | 规格：1600×1600×750±10mm <1>饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； <2>基材：优质环保刨花板。 <3>封边：优质PVC封边条； <4>选用热熔胶； <5>五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）； | 组 | 18 |  |  |
| 11 | 椅子A款 | 规格：常规 <1>饰面：优质网布。 <2>坐板：环保实木多层板； <3>海绵：优质阻燃海绵 ； <4>架子：符合GB/T 3325-2017。 | 把 | 278 |  |  |
| 12 | 组合桌 | 规格：直径2米±10mm <1>饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； <2>基材：优质环保刨花板。 <3>封边：优质PVC封边条； <4>选用热熔胶； <5>五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）； | 组 | 10 |  |  |
| 13 | 椅子B款 | 规格：折叠椅 <1>饰面：优质网布。 <2>坐板：环保实木多层板； <3>海绵：优质阻燃海绵； <4>架子：符合GB/T 3325-2017。 | 把 | 60 |  |  |
| 14 | 组合桌 | 规格：直径1.8米±10mm <1>饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； <2>基材：优质环保刨花板。 <3>封边：优质PVC封边条； <4>选用热熔胶； | 组 | 10 |  |  |
| 15 | 椅子C款 | 规格：一体成型PP椅座 采用优质PP注塑胶椅、磨砂椅面、黑、白、红、蓝、灰、黄、橙、绿8色可选、 11MM实心管材脚架 椅架电镀或白色喷涂处理，可以上下叠加 无限连排 | 把 | 60 |  |  |
| 16 | 12米会议桌A款 | 规格：12000×1800×750±10mm <1>饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； <2>基材：优质环保刨花板。 <3>封边：优质PVC封边条； <4>选用热熔胶； <5>五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）； | 张 | 2 |  |  |
| 17 | 会议椅A款 | 规格：常规 <1>饰面：优质网布。 <2>坐板：环保实木多层板； <3>海绵：优质阻燃海绵； <4>弓形架：符合GB/T 3325-2017。 | 把 | 118 |  |  |
| 18 | 会议椅B款 | 规格：折叠椅 <1>饰面：优质网布。 <2>坐板：环保实木多层板； GB/T35601-2017； <3>海绵：优质阻燃海绵； <4>架子：符合GB/T 3325-2017。 | 把 | 96 |  |  |
| 19 | 10米会议桌 | 规格：10000×1800×750±10mm <1>饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； <2>基材：优质环保刨花板。 <3>封边：优质PVC封边条； <4>选用热熔胶； <5>五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）； | 张 | 2 |  |  |
| 20 | 洽谈沙发 | 规格：1000×830×880±10mm <1>饰面：优质西皮饰面。 <2>框架：优质含水率低9%以下的硬木木方及12mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。 <3>海绵：优质阻燃海绵； | 张 | 27 |  |  |
| 21 | 洽谈茶几 | 规格：680×480×550±10mm <1>基材：优质环保环保中密度纤维板。 <2>油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；； <3>木皮：符合GB/T3324-2017；GB/T35601-2017； <4>白乳胶：符合HJ 2541-2016； <5>五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）； | 张 | 18 |  |  |
| 22 | 三门茶水柜 | 规格：1200×400×850±10mm <1>基材：优质环保环保中密度纤维板。 <2>油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；； <3>木皮：符合GB/T3324-2017；GB/T35601-2017； <4>白乳胶：符合HJ 2541-2016； <5>五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）； | 组 | 4 |  |  |
| 23 | 6米会议桌 | 规格：6000×2000×760±10mm <1>基材：优质环保环保中密度纤维板。 <2>油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤； <3>木皮：符合GB/T3324-2017；GB/T35601-2017； <4>白乳胶：符合HJ 2541-2016； <5>五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）； | 张 | 1 |  |  |
| 24 | 12米会议桌B款 | 规格：12000×2400×760±10mm <1>基材：优质环保环保中密度纤维板。 <2>油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤； <3>木皮：符合GB/T3324-2017；GB/T35601-2017； <4>白乳胶：符合HJ 2541-2016； <5>五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）； | 张 | 1 |  |  |
| 25 | 会议椅C款 | 规格：西皮 <1>饰面：优质西皮饰面。 <2>坐板：环保实木多层板； GB/T35601-2017； <3>海绵：优质阻燃海绵； <4>油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；； <5>白乳胶：符合HJ 2541-2016； <6>框架：实木框架，含水率≤10% | 张 | 52 |  |  |
| 26 | 1.2米条桌B款 | 规格：1200×400×760±10mm <1>基材：优质环保环保中密度纤维板。 <2>油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；； <3>木皮：符合GB/T3324-2017；GB/T35601-2017； <4>白乳胶：符合HJ 2541-2016； <5>五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）； | 张 | 30 |  |  |
| 27 | 会议椅D款 | 规格：西皮 <1>饰面：优质西皮饰面。 <2>坐板：环保实木多层板； <3>海绵：优质阻燃海绵； <4>油漆：采用品牌环保水性漆，经过4道底漆，8道面漆工序，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；； <5>白乳胶：符合HJ 2541-2016； <6>框架：实木框架，含水率≤10%。 | 张 | 60 |  |  |
| 28 | 吸声墙体处理 | 1米以上：环保高性能聚酯纤维吸音棉所组成的吸声体，实现密度多样性确保通风，成为吸音及隔热材料中的优秀产品，根据不同需要缩短调节混响时间，清除声音杂质，提高音响效果，改善语言的清晰度。产品具有装饰、保温、阻燃、环保、轻体、易加工、稳定、抗冲击、维护简便等特点。 1米以下：采用轻钢龙骨配合吸音木条。其特点不易燃，美观大方，吸音效好，不易损坏。可根据客户需求定制，满足客户个性化需求。 | 平方米 | 198 |  |  |
| 29 | 党建文化装饰 | 墙面以红色为主色调，搭配金色等辅助色，体现庄重、热烈的氛围。通过精美的文化展板、艺术造型等，展示党的光辉历程、伟大成就和最新政策方针。加工工艺包括但不限于高密度PVC板材、国标亚克力板、UV打印工艺等；定制。设计单位根据学校需求自行现场勘查规划设计。 | 平方米 | 85 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

原材料技术参数要求：

- ★刨花板

优质环保刨花板，含水率3.0-13.0%，静曲强度≥25Mpa，弹性模量≥3800N，内胶合强度≥1Mpa，表面胶合强度≥2Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，板面握螺钉力≥1500N 、板边握螺、钉力≥1100N ，理化性能（表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气）达到5级，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，五氯苯酚含量未检出，含砂量0.02%，抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，羰基化合物未检出，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级。

- ★PVC封边条

- 理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性合格，耐光色牢度：4-5级；

- 塑料封边条有害物质限量：（多溴联苯、多溴联苯醚、甲醛释放量未检出），可迁移元素(可溶性重金属)：（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯未检出、氯乙烯单体未检出。

- 重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。

- 16种多环芳烃：未检出

- 多溴二苯醚未检出

- 电器设备外壳及附件垂直燃烧性能V-0级；

- 自然光老化500h：无明显粉化.

- ★热熔胶

≥2770（180°C）mpa.s, 胶粘剂中可溶性重金属（铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑）未检出；压缩剪切强度≥5MPa；气味等级3级；耐热老化剥离强度≥3N/mm；挥发性有机化合物含量≤2g/L；游离甲醛未检出；苯未检出；甲苯+二甲苯未检出；卤代烃未检出；总挥发性有机物≤3g/L。

- ★中密度纤维板

含水率3.0-13.0%，静曲强度≥30Mpa，弹性模量≥3800N，内胶合强度≥1Mpa，表面胶合强度≥1.9Mpa，吸水厚度膨胀率≤1.5%，板面握螺钉力≥1500N 、板边握螺钉力≥1100N ，理化性能（表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气）达到5级，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，五氯苯酚含量未检出，含砂量0.01%，抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）≥99%，羰基化合物未检出，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级。

- 五金（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）

1、具有中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级。

2、铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力≤1级；

3、305h耐液体性：消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化；

- ★网布

- 窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级B1级：氧指数0I≥32.0%、损毁长度≤150mm、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、续燃时间≤5s、阴燃时间≤15s；

- 可分解芳香胺染料未检出。

- 抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级；

- 抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级；

- 甲醛含量：未检出；

- pH值≥6.5；

- 染色牢度:耐水(变色、沾色)、耐酸汗渍(变色、沾色)、耐碱汗渍(变色、沾色)、耐干摩擦、耐唾液(变色、沾色)：均为5级；

- 无异味；

- 可分解致癌芳香胺染料：未检出；

- 纺织产品中有害物质限制要求：富马酸二甲酯未检出；

- 防霉性能（绿色木霉菌）0级 ；

- 耐沾污性：4-5级；

- 抗真菌性能（黑曲霉、桔青霉）达到中等抗真菌（Aa≥3.0）；

- 总铅：未检出；

- 耐磨性能＞50000转；

- 耐人工加速老化500h：灰卡等级4级、拉伸强力≥75N；

- 氙灯老化50h：灰卡等级4-5级、拉伸强力≥180N；

18、305h耐液体性：0.9%的NaCI溶液、消毒液无起泡、无剥落、无粉化。

- ★实木多层板

含水率≤8%；物理力学性能：胶合强度≥1.8Mpa, 静曲强度（顺纹）≥40Mpa，静曲强度（横纹）≥37Mpa，弹性模量（顺纹）≥7600 Mpa，弹性模量（横纹）≥7200 Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐香烟灼烧达到5级；表面耐干热达到5级；表面耐污染腐蚀达到5级；表面耐龟裂达到5级；表面耐水蒸气达到5级；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量未检出；羰基化合物检测未检出；苯、甲苯、二甲苯均未检出；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级检测合格；金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗菌率≥99%；

- ★阻燃海绵

感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）合格；表观密度（座面）≥55kg/m³；回弹性能≥55%；25%压陷硬度120±14N；65%/25%压陷比≥3.5；75%压缩永久变形≤3%；回弹率≥55%；拉伸强度≥187KPa；伸长率≥225%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥180KPa；湿热老化后拉伸强度≥175KPa；连续循环60000次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值≤20%；甲醛释放量未检出；TVOC未检出；抗引燃特性-模拟火柴火焰为阻燃Ⅱ级；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃Ⅰ级；慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能（复原时间）3-15s；物理性能要求（甲醛散发）未检出 ；

- ★水性面漆

VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出, 可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃总和含量，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出 ，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率≥99%，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率≥80%。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性： 消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；

- ★水性底漆

VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出, 可溶性重金属含量均未检出、乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、苯系物总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）总和含量未检出，卤代烃总和含量，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出 ，硬度4H、抗菌性能（大肠杆菌）抗菌率≥99%，耐霉菌性（绿色木霉菌）1级，甲醛净化效率≥80%。涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性： 消毒液、0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；

- ★冷轧钢板

外观性能要求：金属件（喷涂层）：光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，硬度5H，附着力0级，家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，涂层厚度≥77μm，中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验等连续喷雾305h：达到镀（涂）层对基体的保护等级为10级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级；连续喷雾305h外观评级(Ra)10级；化学成分：C≤0.07%；Si≤0.12%；Mn≤0.35%；P≤0.01%；S≤0.012%；力学性能：断后伸长率≥40%，抗拉强度：315-430MPa； 屈服强度≤270MPa，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾305h附着力≤1级，抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99% ；耐霉菌性（黑曲霉）0级，耐循环腐蚀环境的测定：无气泡、无剥落、无生锈、无粉化；涂层老化305h起泡0级；305h耐液体性： 0.9%氯化钠溶液无起泡、无剥落、无粉化，附着力0级；

- ★西皮

摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级，碱性汗液80次≥4级，耐光性5级，涂层粘着牢度≥10.5N/10mm，耐折牢度（60000次）：无裂纹，耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落；撕裂力120N；气味≤2级，PH≥3，感官要求合格,可萃取重金属（铅、镉）、五氯苯酚含量、四氯苯酚含量、邻苯基苯酚未检出，防霉性能：黑曲霉1级,抗细菌性能：抗大肠埃希氏菌≥99%，鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99抗菌率，抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃Ⅰ级,抗引燃特性-模拟火柴火焰：阻燃Ⅱ级，游离甲醛未检出，禁用偶氮染料未检出，可分解有害芳香胺染料未检出，挥发性有机物（VOC)未检出，重金属含量未检出，甲醛含量：未检出。
注:

- 标注“★”条款在投标时须提供需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，否则不得分。

- 三、报价要求

供应商的报价应包含所投全部货物及所需附件购置费、保险费、税费、包装、加工及加工损耗、运输费、现场落地、安装及安装损耗费、调试费、培训费和交付后约定期限内免费维保费等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

- 四、其他要求

1、报价除包含“三、报价要求”所列内容外，还包含所投设备的所有管线、五金、支架等清单未列明的安装辅材、安全保护、现场清理等完成本项目所需全部费用。

2、所有设备或材料应为全新的合格产品并满足最新国标、环保要求。

3、所有明确数值的参数，如未明确偏差值，负偏离不得超过3%。

4、招标文件里要求提供相关证明材料的，投标时不需要提供原件。签订合同前，采购人可以要求中标人提供原件，未在规定时间内提供原件的，中标无效，并赔偿采购人的相关损失。采购人同时上报告监管部门。

5、所有设备、材料需经业主确认（包括但不限于技术参数、材质、款式、颜色等）后方可进场。

6、本项目涉及的所有标准，如不是最新标准，按照最新标准执行。

7、投标文件中提供多功能厅、会议室、活动室、合班教室的效果图。

8、本项目核心产品：1包：会议系统设备明细及参数中的序号1：户内全彩LED屏1和办公家具明细及参数序号1：礼堂椅。

- 五、样品要求：无。